CICLO SU VOLTAGGI

- Aprire SIMION, andare su Modify e caricare il file di geometria desiderato

- Salvare il .pa#

- Refine (che deve includere tutti gli elettrodi

- Entrare nel Workbench

- Salvare l’.iob, selezionare le particelle da far volare

- Flaggare Data Recording e User Program selezionando il file .lua con il ciclo sui voltaggi [esempio sotto]

- Fly’m

tune.lua

--[[

Compatibile con SIMION 8.1

Scansiona V1 e V2, esegue una simulazione per ciascuna coppia,

salva i dati iniziali/finali di ogni ione in un file separato.

--]]

simion.workbench_program()

-- carica librerie necessarie

simion.import 'contourlib.lua'

-- === PARAMETRI DI CONTROLLO ===

adjustable threshold    = -100

adjustable V1_begin     = -100

adjustable V1_step      = 10

adjustable V1_count     = 10

adjustable energy = 0.01

-- === VARIABILI LOCALI ===

local V1_voltage, V2_voltage

local data_file

local filename

local first = true

-- === ROUTINE PRINCIPALE DI SIMULAZIONE ===

function segment.flym()

os.execute("mkdir output")

os.remove("output/results.csv")

local results_file = assert(io.open("output/results.csv", "w"))

for V1_pos = 1, V1_count do

V1_voltage = V1_begin + (V1_pos - 1) * V1_step

V2_voltage = V1_voltage - threshold

-- crea file di output per questa simulazione

filename = string.format("output/simulazione_V1_%d_V2_%d.txt", V1_voltage, V2_voltage)

data_file = assert(io.open(filename, "w"))

data_file:write("ion, x, y, z, vx, vy, vz, energy, elev, azim\n")

-- esegue simulazione

run()

data_file:close()

-- screenshot

local img_filename = string.format("output/results_V1_%d_V2_%d.png", V1_voltage, V2_voltage)

simion.printer.type = "png"

simion.printer.filename = img_filename

simion.printer.scale = 1

simion.print_screen()

-- stampa risultati nel file CSV/HTML

results_file:write(string.format("V1=%d, V2=%d\n", V1_voltage, V2_voltage))

results_file:flush()

end

results_file:close()

os.execute([[start notepad output\results.csv]])

end

-- === RUN INIT ===

function segment.initialize_run()

sim_rerun_flym = 0

sim_trajectory_image_control = 1

first = true

end

-- === VOLTAGE ASSIGNMENT ===

function segment.init_p_values()

adj_elect01 = V1_voltage

adj_elect02 = V1_voltage

adj_elect03 = V1_voltage

adj_elect04 = V1_voltage

adj_elect05 = V2_voltage

adj_elect06 = V2_voltage

adj_elect07 = 0

adj_elect08 = 0

end

-- === FINE RUN ===

function segment.terminate_run()

sim_rerun_flym = 1

end

function segment.other_actions()

if first then first = false; sim_update_pe_surface = 1 end

end

-- === INIZIALIZZAZIONE SINGOLO IONE ===

if data == nil then data = {} end

function segment.initialize()

local eV = energy

local m = ion_mass or 1.0

local new_speed = ke_to_speed(eV, m)

local old_speed = rect3d_to_polar3d(ion_vx_mm, ion_vy_mm, ion_vz_mm)

if old_speed == 0 then old_speed = 1 end

ion_vx_mm = ion_vx_mm * new_speed / old_speed

ion_vy_mm = ion_vy_mm * new_speed / old_speed

ion_vz_mm = ion_vz_mm * new_speed / old_speed

local vmag = math.sqrt(ion_vx_mm^2 + ion_vy_mm^2 + ion_vz_mm^2)

local elev = (vmag > 0) and math.deg(math.atan2(ion_vx_mm, math.sqrt(ion_vz_mm*ion_vz_mm+ion_vy_mm*ion_vy_mm))) or 0

local azim = math.deg(math.atan2(-ion_vy_mm, ion_vz_mm))

data[ion_number] = {

x0 = ion_px_gu, y0 = ion_py_gu, z0 = ion_pz_gu,

vx0 = ion_vx_mm, vy0 = ion_vy_mm, vz0 = ion_vz_mm,

ke0 = eV, elev0 = elev, azim0 = azim}

end

-- === FINE TRAIETTORIA SINGOLO IONE ===

function segment.terminate()

local init = data[ion_number]

if init == nil then return end

local vmag = math.sqrt(ion_vx_mm^2 + ion_vy_mm^2 + ion_vz_mm^2)

local elev = (vmag > 0) and math.deg(math.atan2(ion_vx_mm, math.sqrt(ion_vz_mm*ion_vz_mm+ion_vy_mm*ion_vy_mm))) or 0

local azim = math.deg(math.atan2(-ion_vy_mm, ion_vz_mm))

local ke1 = 0.5 * (ion_mass*1.66054e-27) * (vmag*1000)^2 / (1.602e-19)

if data_file then

data_file:write(string.format("%d, %.2f, %.2f, %.2f, %.2f, %.2f, %.2f, %.2f, %.2f, %.2f\n %d, %.2f, %.2f, %.2f, %.2f, %.2f, %.2f, %.2f, %.2f, %.2f \n",

ion_number, init.x0, init.y0, init.z0, init.vx0, init.vy0, init.vz0, init.ke0, init.elev0, init.azim0,

ion_number, ion_px_gu, ion_py_gu, ion_pz_gu, ion_vx_mm, ion_vy_mm, ion_vz_mm, ke1, elev, azim))

end

data[ion_number] = nil

end