CICLO SU FILE GEM

- Fare un programma [make_gems.lua] che crei tutti i file gem delle geometrie che vogliamo studiare, ciclando su determinati parametri [esempio sotto]

DA ESEGUIRE SOLO LA PRIMA VOLTA

- Aprire SIMION, andare su Run Lua Program e selezionare ilm make_gems.lua per generare tutte le geometrie

- Andare su Modify e inserire nella simmetria e in x,y,z le coordinate pa presenti nel file gem con lo spazio riservato più grande, premere OK e di nuovo OK

- Salvare il file .pa che mi viene proposto, e volendo, rinominarlo

DA ESEGUIRE LE VOLTE DOPO

- Aprire SIMION, andare su Load e caricare il file .pa generato la primissima volta

- Refine (anche in assenza di elettrodi) e poi entrare nel Workbench

- Salvare l’.iob, selezionare le particelle da far volare

- Flaggare Data Recording e User Program selezionando il file .lua con il ciclo sulle geometrie [esempio sotto]

- Fly’m

make_gems.lua

-- === GENERATORE DI N FILE GEM ===

-- Quanti file generare?

local N = 3        -- cambia quanto vuoi

local step = 10     -- shift tra un file e laltro

local function generate_gem(filename, x_shift)

-- Calcolo coordinate

local x1 = 325 + x_shift

local x2 = 330 + x_shift

local x3 = 430 + x_shift

local f = assert(io.open(filename, "w"))

f:write(string.format([[

pa_define(950,2100,1,cylindrical,y_mirror,E)

; --- ELETTRODI FISSI ---

e(1) { fill{ within{box(10,0,230,100)} } }

e(2) { fill{ within{box(10,100,210,300)} } }

e(3) { fill{ within{box(10,300,210,800)} } }

e(4) { fill{ within{box(10,800,110,2000)} } }

; --- ELETTRODI SHIFTATI ---

e(5) { fill{ within{box(%d,20,%d,300)} } }

e(6) { fill{ within{box(%d,200,%d,2000)} } }

; --- ALTRI ELETTRODI ---

e(7) { fill{ within{box(630,0,730,2000)} } }

e(8) {

fill{

within{box(0,0,950,2100)}

notin{box(2,0,947,2097)}

}

}

]],

x1, x2,     -- per e(5)

x2, x3      -- per e(6)

))

f:close()

end

-- Generatore ciclico

for i = 0, N-1 do

local shift = i * step

local filename = string.format("tune_shift_%d.gem", shift)

generate_gem(filename, shift)

end

tune.lua

--[[

Compatibile con SIMION 8.1

Scansiona V1 e V2, esegue una simulazione per ciascuna coppia,

salva i dati iniziali/finali di ogni ione in un file separato. Cicla su diversi file gem

--]]

simion.workbench_program()

local GEM = simion.import 'gemlib.lua'

simion.import 'contourlib.lua'

-- === PARAMETRI DI CONTROLLO ===

adjustable threshold    = -100

adjustable V1_begin     = -100

adjustable V1_step      = 10

adjustable V1_count     = 10

adjustable energy       = 0.01

-- i due file GEM

local gem_list = {

"tune_shift_0.gem",

"tune_shift_100.gem"

}

-- === VARIABILI LOCALI ===

local V1_voltage, V2_voltage

local data_file

local first

local data = {}

-- === ROUTINE PRINCIPALE DI SIMULAZIONE ===

function segment.flym()

os.execute("mkdir output")

os.remove("output/results.csv")

local results_file = assert(io.open("output/results.csv", "w"))

local inst = simion.wb.instances[1]

-- === CICLO SULLE GEOMETRIE ===

for _, gemfile in ipairs(gem_list) do

simion.print_screen("=== Carico GEM: " .. gemfile .. " ===")

-- aggiorna la PA con questo GEM

GEM.update_painst_from_gem(inst, gemfile, "")

-- refine richiesto da SIMION 8.1

inst.pa:refine{convergence = 1e-5}

-- === CICLO SUI VOLTAGGI ===

for V1_pos = 1, V1_count do

V1_voltage = V1_begin + (V1_pos - 1) * V1_step

V2_voltage = V1_voltage - threshold

-- crea file di output per questa simulazione

local fname = string.format(

"output/%s_V1_%d_V2_%d.txt",

gemfile, V1_voltage, V2_voltage

)

data_file = assert(io.open(fname, "w"))

data_file:write("ion, x, y, z, vx, vy, vz, energy, elev, azim\n")

-- esegue simulazione

run()

data_file:close()

-- screenshot

local img_filename =

string.format("output/%s_V1_%d_V2_%d.png",

gemfile, V1_voltage, V2_voltage)

simion.printer.type = "png"

simion.printer.filename = img_filename

simion.printer.scale = 1

simion.print_screen()

-- stampa risultati nel file CSV/HTML

results_file:write(

string.format("%s, V1=%d, V2=%d\n",

gemfile, V1_voltage, V2_voltage)

)

results_file:flush()

end

end

results_file:close()

os.execute([[start notepad output\results.csv]])

end

-- === VOLTAGE ASSIGNMENT ===

function segment.init_p_values()

adj_elect01 = V1_voltage

adj_elect02 = V1_voltage

adj_elect03 = V1_voltage

adj_elect04 = V1_voltage

adj_elect05 = V2_voltage

adj_elect06 = V2_voltage

adj_elect07 = 0

adj_elect08 = 0

end

-- === RUN INIT ===

function segment.initialize_run()

sim_rerun_flym = 0

first = true

data = {}

end

-- === FINE RUN ===

function segment.terminate_run()

sim_rerun_flym = 1

end

function segment.other_actions()

if first then

first = false

sim_update_pe_surface = 1

end

end

-- === INIZIALIZZAZIONE SINGOLO IONE ===

function segment.initialize()

local eV = energy

local m = ion_mass or 1.0

local new_speed = ke_to_speed(eV, m)

local old_speed = rect3d_to_polar3d(ion_vx_mm, ion_vy_mm, ion_vz_mm)

if old_speed == 0 then old_speed = 1 end

ion_vx_mm = ion_vx_mm * new_speed / old_speed

ion_vy_mm = ion_vy_mm * new_speed / old_speed

ion_vz_mm = ion_vz_mm * new_speed / old_speed

local vmag = math.sqrt(ion_vx_mm^2 + ion_vy_mm^2 + ion_vz_mm^2)

local elev = vmag > 0 and math.deg(math.atan2(

ion_vx_mm, math.sqrt(ion_vy_mm^2 + ion_vz_mm^2))) or 0

local azim = math.deg(math.atan2(-ion_vy_mm, ion_vz_mm))

data[ion_number] = {

x0=ion_px_gu, y0=ion_py_gu, z0=ion_pz_gu,

vx0=ion_vx_mm, vy0=ion_vy_mm, vz0=ion_vz_mm,

ke0=eV, elev0=elev, azim0=azim

}

end

-- === FINE TRAIETTORIA SINGOLO IONE ===

function segment.terminate()

local init = data[ion_number]

if not init then return end

local vmag = math.sqrt(ion_vx_mm^2+ion_vy_mm^2+ion_vz_mm^2)

local elev = math.deg(math.atan2(

ion_vx_mm, math.sqrt(ion_vy_mm^2 + ion_vz_mm^2)))

local azim = math.deg(math.atan2(-ion_vy_mm, ion_vz_mm))

local ke1 =

0.5 * (ion_mass*1.66054e-27) * (vmag*1000)^2 / 1.602e-19

if data_file then

data_file:write(string.format("%d, %.2f, %.2f, %.2f, %.2f, %.2f, %.2f, %.2f, %.2f, %.2f\n %d, %.2f, %.2f, %.2f, %.2f, %.2f, %.2f, %.2f, %.2f, %.2f \n",

ion_number, init.x0, init.y0, init.z0, init.vx0, init.vy0, init.vz0, init.ke0, init.elev0, init.azim0,

ion_number, ion_px_gu, ion_py_gu, ion_pz_gu, ion_vx_mm, ion_vy_mm, ion_vz_mm, ke1, elev, azim))

end

data[ion_number] = nil

end