GENERAZIONE PARTICELLE DA FILE .ION INTERNO AL PROGRAMMA

(questo programma ha un ciclo su V e per ogni step prende le condizioni iniziali da file particle.ion generato ogni volta diversamente per ogni step affrontato)

- Andare su Modify e inserire la geometria richiesta, salvando il pa#, andando poi sul refine ed entrando nel workbench

- Salvare l’.iob

- Selezionare Define Particles e andare su ‘individually .ion’ selezionando un particle.ion precedente [se è la prima volta, eseguire simulazione, non verrà nulla ma avrà generato il particle.ion che prenderà in pasto come nome per la prossima simulazione]

- Flaggare Data Recording e User Program selezionando il file .lua [esempio sotto]

- Fly’m

tune.lua

--generazione particelle da file .ion prodotto all'interno del programma

simion.workbench_program()

local ION_FILENAME = "particles.ion"

adjustable threshold = -100

adjustable V1_begin  = -100

adjustable V1_step   = 10

adjustable V1_count  = 2

adjustable energy    = 0.01     -- se >0 forza energia, se 0 usa quella del file

--=== VARIABILE GLOBALI ===

local ion_defs = {}

local data = {}

local data_file

local V1_voltage, V2_voltage

local first = true

--=== FUNZIONI UTILI ===

local function deg2rad(d) return d * math.pi / 180 end

local function tokenize(line)

line = line:gsub("#.*","")

line = line:gsub("^%s+",""):gsub("%s+$","")

if line == "" then return {} end

local t = {}

for w in line:gmatch("[^,]+") do

t[#t+1] = w:gsub("^%s+",""):gsub("%s+$","")

end

return t

end

local function read_ion_file(path)

local f = io.open(path, "r")

if not f then print("Errore apertura "..path) return false end

ion_defs = {}

local i=0

for line in f:lines() do

local tok = tokenize(line)

if #tok >= 11 then

i=i+1

ion_defs[i] = {

tob    = tonumber(tok[1]),

mass   = tonumber(tok[2]),

charge = tonumber(tok[3]),

x      = tonumber(tok[4]),

y      = tonumber(tok[5]),

z      = tonumber(tok[6]),

az     = tonumber(tok[7]),

el     = tonumber(tok[8]),

ke     = tonumber(tok[9]),

cwf    = tonumber(tok[10]),

color  = tonumber(tok[11])

}

end

end

f:close()

print("Letti "..#ion_defs.." ioni")

return #ion_defs > 0

end

local function ke_to_speed_mm_per_usec(ke_eV, mass_amu)

local e = 1.602176634e-19

local amu = 1.66054e-27

local v = math.sqrt(2*(ke_eV*e)/(mass_amu*amu))

return v*0.001

end

local function compute_velocity(Vt, az, el)

local azr = deg2rad(az)

local elr = deg2rad(el)

local vx = Vt * math.sin(elr)

local rperp = Vt * math.cos(elr)

local vy = - rperp * math.sin(azr)

local vz =   rperp * math.cos(elr)

return vx,vy,vz

end

--=== GENERAZIONE FILE .ION PARTICELLE ===

local function generate_particles()

local outfile = ION_FILENAME

local N = 300        -- NUMERO DI PARTICELLE DA GENERARE

local R = 100

local x0 = 230

local y0 = 0

local z0 = 0

local KE_eV = 2

local mass_amu = 0.00054857990946

local charge = -1

local color = 0

local cwf = 1

local tob = 0

local eV_to_J  = 1.602176634e-19

local amu_to_kg = 1.66054e-27

local function ke_to_speed_mm_us(ke_eV, mass_amu)

local v = math.sqrt(2 * (ke_eV*eV_to_J) / (mass_amu*amu_to_kg))

return v * 0.001

end

local function sample_cone(alpha)

local cmin = math.cos(alpha)

local u = math.random()

local cos_t = 1 - u * (1 - cmin)

local sin_t = math.sqrt(1 - cos_t*cos_t)

local phi = 2 * math.pi * math.random()

return cos_t, sin_t*math.cos(phi), sin_t*math.sin(phi)

end

local function sample_disk(R)

local u = math.random()

local r = R * math.sqrt(u)

local a = 2*math.pi * math.random()

return r*math.cos(a), r*math.sin(a)

end

math.randomseed(os.time()) -- ogni volta generate diversamente

local vmag = ke_to_speed_mm_us(KE_eV, mass_amu)

local f = assert(io.open(outfile, "w"))

for i = 1, N do

local yrel, zrel = sample_disk(R)

local x = x0

local y = y0 + yrel

local z = z0 + zrel

local dx, dy, dz = sample_cone(math.rad(90))

local vx = dx * vmag

local vy = dy * vmag

local vz = dz * vmag

local Vt   = math.sqrt(vx*vx + vy*vy + vz*vz)

local elev = math.deg(math.atan2(vx, math.sqrt(vy*vy + vz*vz)))

local azm  = math.deg(math.atan2(-vy, vz))

f:write(string.format("%d, %.14g, %d, %.6f, %.6f, %.6f, %.6f, %.6f, %.6f, %d, %d\n",tob, mass_amu, charge, x, y, z, azm, elev, KE_eV, cwf, color))

end

f:close()

--=== IMPOSTAZIONE NUMERO DI PARTICELLE ===

particles = N   -- <<<  QUESTA È LA RIGA MAGICA  >>>

print("Generato '"..outfile.."' con "..N.." particelle")

end

--=== CICLO SUI VOLTAGGI (ora sospeso perché ho un solo file .ion) ===

function segment.flym()

os.execute("mkdir output")

local results_file = assert(io.open("output/results.csv","w"))

for i=1,V1_count do

V1_voltage = V1_begin + (i-1)*V1_step

V2_voltage = V1_voltage - threshold

local fname = string.format("output/simulazione_V1_%d_V2_%d.txt",V1_voltage,V2_voltage)

data_file = assert(io.open(fname,"w"))

data_file:write("ion,x0,y0,z0,vx0,vy0,vz0,ke0,elev0,azim0,x1,y1,z1,vx1,vy1,vz1,ke1,elev1,azim1\n")

run()

data_file:close()

simion.printer.type = "png"

simion.printer.filename = string.format("output/results_V1_%d_V2_%d.png",V1_voltage,V2_voltage)

simion.printer.scale = 1

simion.print_screen()

results_file:write("V1="..V1_voltage.."  V2="..V2_voltage.."\n")

end

results_file:close()

os.execute([[start notepad output\results.csv]])

end

--=== RUN INIT ===

function segment.initialize_run()

sim_rerun_flym = 0

sim_trajectory_image_control = 0

generate_particles()               -- genera particelle

read_ion_file(ION_FILENAME)        -- le rilegge

particles = #ion_defs              -- <<< FONDAMENTALE PER 8.1

first = true

end

--=== ASSEGNAZIONE VOLTAGGI ===

function segment.init_p_values()

adj_elect01 = V1_voltage

adj_elect02 = V1_voltage

adj_elect03 = V1_voltage

adj_elect04 = V1_voltage

adj_elect05 = V2_voltage

adj_elect06 = V2_voltage

end

function segment.other_actions()

if first then first=false sim_update_pe_surface=1 end

end

--=== INIZIALIZZAZIONE SINGOLI IONI DA FILE .ION ===

function segment.initialize()

local def = ion_defs[ion_number]

if not def then return end

ion_mass   = def.mass

ion_charge = def.charge

ion_px_mm = def.x

ion_py_mm = def.y

ion_pz_mm = def.z

local KE = (energy>0) and energy or def.ke

local Vt = ke_to_speed_mm_per_usec(KE, ion_mass)

local vx,vy,vz = compute_velocity(Vt, def.az, def.el)

ion_vx_mm = vx

ion_vy_mm = vy

ion_vz_mm = vz

local elev = math.deg(math.atan2(vx, math.sqrt(vy*vy+vz*vz)))

local azim = math.deg(math.atan2(-vy, vz))

data[ion_number] = {

x0=def.x, y0=def.y, z0=def.z,

vx0=vx, vy0=vy, vz0=vz,

ke0=KE, elev0=elev, azim0=azim

}

end

--=== TERMINATE RUN ===

function segment.terminate()

local init = data[ion_number]

if not init then return end

local vx,vy,vz = ion_vx_mm, ion_vy_mm, ion_vz_mm

local vmag = math.sqrt(vx*vx+vy*vy+vz*vz)

local elev = math.deg(math.atan2(vx, math.sqrt(vy*vy+vz*vz)))

local azim = math.deg(math.atan2(-vy, vz))

local ke1 = 0.5*(ion_mass*1.66054e-27)*(vmag*1000)^2/1.602e-19

if data_file then

data_file:write(string.format(

"%d, %.3f, %.3f, %.3f, %.3f, %.3f, %.3f, %.3f, %.3f, %.3f\n%d, %.3f,%.3f, %.3f, %.3f, %.3f, %.3f, %.3f, %.3f, %.3f\n",

ion_number,init.x0,init.y0,init.z0,init.vx0,init.vy0,init.vz0,init.ke0,init.elev0,init.azim0,

ion_number,ion_px_mm,ion_py_mm,ion_pz_mm,vx,vy,vz,ke1,elev,azim))

end

data[ion_number] = nil

end